Kompresör, pnömatik kontrollü makine ve aparatları (havalı sıkma düzenleri, vernik tabancaları, çivi tabancaları vb.) çalıştırmak, talaş ve tozları üfleyerek temizlemek amacıyla kullanılır. Kompresör kullanılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

- Kompresörün hareketli parçalarına dokunulmamalıdır.

- Bütün koruma tertibatının, sağlam bir şekilde takılmış olduğundan emin olunmalıdır.

- Koruma gözlüğü takılmış olmalıdır. Basınçlı hava kendinize ve diğer kişilere doğrultulmamalıdır.

- Kompresör suyun bulunduğu ve nemli ortamlarda kullanılmamalıdır.

- Herhangi bir kompresör parçası üzerinde muayene, bakım, temizleme, kontrol veya değiştirme işlemi yapılmadan önce kompresör prizden çıkarılmalı ve depo tamamen boşaltılmalıdır.

- Kompresörü elektrik prizine bağlamadan önce presostat anahtarının (açma anahtarı) OFF konumunda olduğu kontrol edilmelidir.

- Kompresör boya, benzin, kimyasal maddeler, yapışkanlar ve herhangi bir yanıcı ve patlayıcı maddenin bulunduğu durumlarda kullanılmamalıdır.

- Çok geniş elbiseler giyilmemelidir. Bu tür elbiseler kompresörün hareketli parçalarına takılabilir.

- Makine çalışırken kulaklık takılmalıdır.

- Kompresör  presostat anahtarından kapatılmalıdır. Fişi çekilerek kapatılmamalıdır.

- Tuhaf gürültülü ve çok titreşimli kompresörlerde bir arıza olabileceği düşünülmeli ve makine hemen durdurulmalıdır.

Kompresörün Bakımı

- Kompresörün deposunda yoğunlaşma sonucu biriken su en az haftada bir defa boşaltılmalıdır.

- Hava filitresi kontrol edilmelidir. Basınçlı hava ile temizliği yapılmalı, gerekiyorsa değiştirilmelidir.

- Yağ kontrolleri yapılmalıdır. Göstergeye bakılarak azalan yağ doldurulmalıdır.

- Yağ kirlenmişse boşaltılmalı ve temiz yağ ilave edilmelidir.